Die Welt von Zuul

- Kapselung führt zu loser Kopplung und zur Möglichkeit Logik auszutauschen -

Puh, im letzten Arbeitsblatt waren ja eine ganze Menge if-Anweisungen nötig, um die verschiedenen Richtungen umzusetzen. Stell dir vor, du wolltest die Anwendung um weitere Richtungen wie nordwest oder südost erweitern. Jedes Mal wäre in den Methoden setExits() und getExit() der Klasse Room eine weitere Fallunterscheidung nötig. Das verweist auf eine schlechte Entwurfsentscheidung bei der Implementierung der Richtungen. Um diesem Problem beizukommen, beschließt du, deinen Entwurf noch einmal zu verändern.

Aufgaben

- Erkundige dich mithilfe des Infoblatts „03 IB HashMap“ über die Funktionsweise von Maps in Java.

- Ersetze die Attribute, die in der Klasse Room Ausgänge repräsentieren, durch eine HashMap.

- Erzeuge im Konstruktor der Klasse Room ein entsprechendes HashMap-Objekt.

- Die Methode getExit() funktioniert nun nicht mehr. Ändere sie entsprechend ab.

- Dasselbe gilt für die Methode exitsToString(). Ändere auch sie entsprechend ab.

Die Methode setExits() funktioniert nun ebenfalls nicht mehr. Hier ist noch Wissen über die sechs festen Ausgänge verdrahtet. Das führt dazu, dass wir bei jeder zusätzlichen Richtung, um die unser Programm erweitert wird, der Methode setExits() einen weiteren Parameter hinzufügen müssen. Das verändert also jedes Mal die Signatur unserer Schnittstelle nach außen und führt notwendig zu Änderungen in den Klassen, die diese Methode aufrufen. Das muss verbessert werden. Sie wird deswegen durch die Methode public void setExit(String direction, Room neighbour) ersetzt. Das führt dazu, dass jede beliebige Richtung – nicht nur up und down, sondern z.B. southwest hinzugefügt werden kann, ohne irgendeine weitere Änderung vornehmen zu müssen. Davon ist allerdings jetzt einmalig die Klasse Game betroffen. Merke: Vollkommene Entkopplung von Klassen ist nicht möglich, da sie sonst nicht miteinander interagieren können. Wir streben daher danach, den Grad der Kopplung möglichst niedrig zu halten!

- Ersetze die Methode setExits() durch die Methode setExit(String direction, Room neighbour).

- Ersetze den Methodenaufruf von setExits() in Game durch entsprechende Aufrufe von setExit().

- Teste deine Anwendung.

- Versioniere deinen aktuellen Projektstand in einem Commit mit dem Kommentar „zuul 3“. Führe dazu wiederum die Befehl status, add, commit geeignet aus.